# 中断虚拟化一

一个操作系统要跑起来，必须有Time Tick，它就像是身体的脉搏。普通情况下，OS Time Tick由PIT(i8254)或APIC Timer设备提供—PIT定期(1ms in Linux)产生一个timer interrupt，作为global tick, APIC Timer产生一个local tick。在虚拟化情况下，必须为guest OS模拟一个PIT和APIC Timer。
模拟的PIT和APIC Timer不能像真正硬件那样物理计时，所以一般用HOST的某种系统服务或软件计时器来为这个模拟PIT提供模拟”时钟源”。
目前两种方案：1. 用户态模拟方案（QEMU）； 2. 内核态模拟方案（KVM）；

## 引言

一个操作系统要跑起来，必须有Time Tick，它就像是身体的脉搏。普通情况下，OS Time Tick由PIT(i8254)或APIC Timer设备提供—PIT定期(1ms in Linux)产生一个timer interrupt，作为global tick, APIC Timer产生一个local tick。在虚拟化情况下，必须为guest OS模拟一个PIT和APIC Timer。
模拟的PIT和APIC Timer不能像真正硬件那样物理计时，所以一般用HOST的某种系统服务或软件计时器来为这个模拟PIT提供模拟”时钟源”。
目前两种方案：1. 用户态模拟方案（QEMU）； 2. 内核态模拟方案（KVM）；
在QEMU中，用SIGALARM信号来实现：QEMU利用某种机制，使timer interrupt handler会向QEMU process发送一个SIGALARM信号，处理该信号过程中再模拟PIT中产生一次时钟。QEMU再通过某种机制，将此模拟PIT发出的模拟中断交付给kvm，再由kvm注入到虚拟机中去。
目前的kvm版本支持内核PIT、APIC和内核PIC，因为这两个设备是频繁使用的，在内核模式中模拟比在用户模式模拟性能更高。这里重点是讲内核PIT的模拟实现，弄清楚它是如何为guest OS提供时钟的。

## 相关代码

主要涉及本主题讨论的代码为：

linux/arch/x86/kvm/i8254.c linux/arch/x86/kvm/i8254.h linux/arch/x86/kvm/i8259.c linux/arch/x86/kvm/irq.c linux/arch/x86/kvm/irq.h linux/virt/kvm/irq_comm.c

## 物理芯片介绍

- PIT 主要为Intel 8254 PIT芯片；
PIT (Programmable Interval Timer) 可编程间隔定时器
每个PC机中都有一个PIT，通过IRQ产生周期性的时钟中断信号来充当系统定时器。
i386中使用的通常是Intel 8254 PIT芯片，它的I/O端口地址范围是40h～43h。
8254 PIT有3个计时通道，每个通道都有其不同的用途：
通道0用来负责更新系统时钟。它在每一个时钟滴答会通过IRQ0向系统发出一次时钟中断信号。
通道1通常用于控制DMAC对RAM的刷新。
通道2被连接到PC机的扬声器，以产生方波信号。

- PIC主要为8259A PIC芯片；
PIC(Programmable Interrupt Controller) 可编程中断控制器
它具有IR0~IR7共8个中断管脚连接外部设备。中断管脚具有优先级，其中IR0优先级最高，IR7最低。PIC有三个重要的寄存器：
（1） IRR Interrupt Request Register, 中断请求寄存器 共8位，对应IR0~IR7这8个中断管脚。某位置1代表收到对应管脚的中断但还未提交给CPU。
（2） ISR In Service Register 服务中寄存器：共8位，某位置1代表对应管脚的中断已经提交给CPU处理，但CPU还未处理完。
（3） IMR Interrupt Mask Register 中断屏蔽寄存器：共8位，某位置1对应的中断管脚被屏蔽。

## 实现

### 创建流程

QEMU中创建入口：

kvm_vm_ioctl(s, KVM_CREATE_IRQCHIP) (kvm-all.c) kvm_vm_ioctl(kvm_state, KVM_CREATE_PIT)（i8254.c）

### 虚拟PIC的创建

首先看KVM_CREATE_IRQCHIP：
对应内核代码为：kvm_arch_vm_ioctl（） case KVM_CREATE_IRQCHIP

#### 第一步：

vpic = kvm_create_pic()

- s = kzalloc(sizeof(struct kvm_pic), GFP_KERNEL); 创建kvm_pic结构；

- s->irq_request = pic_irq_request; 注册pic_irq_request中断请求函数；

- kvm_iodevice_init(&s->dev, &picdev_ops); 注册PIC dev的IO端口读写函数；

static const struct kvm_io_device_ops picdev_ops = { .read = picdev_read, .write = picdev_write, };

读写函数的进去第一句话即时判断读写地址是否属于本picdev的；picdev_in_range()

- kvm_io_bus_register_dev(kvm, KVM_PIO_BUS, &s->dev); 注册了PIO型的bus访问形式；另一种IO形式为MMIO；
kvm->arch.vpic = vpic; 返回值vpic赋给了kvm的arch.vpic结构；

#### 第二步：

r = kvm_ioapic_init(kvm); 初始化ioapic
ioapic使用的是kvm_io_bus_register_dev(kvm, KVM_MMIO_BUS, &ioapic->dev);

#### 第三步：

r = kvm_setup_default_irq_routing(kvm); 设置默认的irq路由 （irq_comm.c）
Time Tick占用irq0
安装中断路由函数主要在setup_routing_entry中

case KVM_IRQCHIP_PIC_MASTER: e->set = kvm_set_pic_irq; 相当于中断路由函数 max_pin = 16; break;

虚拟PIC创建流程到此为止；

### 虚拟PIT的创建

#### 第一步：

struct kvm_pit *pit = kzalloc() 申请kvm_pit结构,代表一个PIT外设；

#### 第二步：

pit->irq_source_id = kvm_request_irq_source_id(kvm); 申请中断资源号
kvm->arch.vpit = pit; 赋予kvm的vpit；
pit->kvm = kvm;

#### 第三步：

hrtimer_init(&pit_state->pit_timer.timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS); 高精度定时器初始化

#### 第四步：

kvm_register_irq_ack_notifier(kvm, &pit_state->irq_ack_notifier);
注册该pit的irq ack notifier

#### 第五步：

kvm_pit_reset(pit);——- >pit_load_count() ———- > create_pit_timer():
pt->timer.function = kvm_timer_fn;
hrtimer_start(&pt->timer, ktime_add_ns(ktime_get(), interval),
HRTIMER_MODE_ABS);
到这里：内核虚拟PIT实际是利用HOST的hrtimer实际时钟源来提供虚拟时钟的。 Hrtimer为 高精度定时器，管理机制为:传统的低精度的为时间轮方案； 高精度方案为红黑树管理方案；此处注册的时间为1ms一次，并为周期性的；注册的中断处理函数kvm_timer_fn;

#### 第六步：

kvm_io_bus_register_dev(kvm, KVM_PIO_BUS, &pit->dev); 注册PIO型设备；
至此PIT也创建完成；

未完待续……

上篇讲到虚拟PIT注册了一个高精度定时器，1ms周期，注册的定时器处理函数为：kvm_timer_fn。综合以上机制介绍，来想像一个场景，就可以理解物理pit timer interrupt是如何经为虚拟pit提供时钟，进而产生虚拟timer interrupt提交给guest OS。假如：guest vcpu正在执行，来了一个时钟物理中断，而这个物理时钟中断也要传递给guest OS。

## 中断流程

刚才讲到虚拟PIT注册了一个高精度定时器，1ms周期，注册的定时器处理函数为：

kvm_timer_fn()------------- > __kvm_timer_fn() if (ktimer->reinject ¦¦ !atomic_read(&ktimer->pending)) { atomic_inc(&ktimer->pending); set_bit(KVM_REQ_PENDING_TIMER, &vcpu->requests); //设置KVM_REQ_PENDING_TIMER标志，表示有时间中断pendding }

综合以上机制介绍，来想像一个场景，就可以理解物理pit timer interrupt是如何经为虚拟pit提供时钟，进而产生虚拟timer interrupt提交给guest OS。假如：guest vcpu正在执行，来了一个时钟物理中断，而这个物理时钟中断也要传递给guest OS.

- 物理中断导致VMExit，guest vcpu线程返回kvm_x86_ops->run，接着vcpu_enter_guest开中断，host timer interrupt handler处理这个物理中断。

- timer interrupt handler发现内核PIT使用的hrtimer到时，调用kvm_pit_fun回调函数，将pit_state.pit_timer.pending置位

- timer interrupt handler返回，vcpu_enter_guest调用kvm_x86_ops->handle_exit处理VMExit，发现exit_reason是外部中断，返回1，vcpu_enter_guest传递返回值回到__vcpu_run。

- kvm_x86_ops->run(vcpu); 即Vmx_vcpu_run() 发生外部中断口

- Vmx_vcpu_run() 开始退出时调用

- vmx_complete_interrupts()：

- vmx->exit_reason = vmcs_read32(VM_EXIT_REASON); 读取vm_exit_reason

- vmx_vcpu_run() 退出；

- 调用kvm_x86_ops->handle_exit(vcpu); 处理VMExit

- .handle_exit = vmx_handle_exit,

- vmx_handle_exit;

- return kvm_vmx_exit_handlers[exit_reason] (vcpu); 调用注册的退出原因处理回调函数；

- 外部中断原因为1号，

#define EXIT_REASON_EXTERNAL_INTERRUPT 1 static int (*kvm_vmx_exit_handlers[])(struct kvm_vcpu *vcpu) = { [EXIT_REASON_EXCEPTION_NMI] = handle_exception,

即调用handle_exception();

u32 exit_reason = vmx->exit_reason; return kvm_vmx_exit_handlers[exit_reason](vcpu); static int (*kvm_vmx_exit_handlers[])(struct kvm_vcpu *vcpu) = { [EXIT_REASON_EXTERNAL_INTERRUPT] = handle_external_interrupt, static int handle_external_interrupt(struct kvm_vcpu *vcpu) { ++vcpu->stat.irq_exits; return 1; }

即vcpu_enter_guest（）返回了1；

退回到__vcpu_run() 继续往下走：

clear_bit(KVM_REQ_PENDING_TIMER, &vcpu->requests); if (kvm_cpu_has_pending_timer(vcpu)) kvm_inject_pending_timer_irqs(vcpu);

- kvm_cpu_has_pending_timer(vcpu))：判断是否有pending的timer

- atomic_read(&pit->pit_state.pit_timer.pending); 即时kvm_timer_fn()中置的pending位；

调用kvm_inject_pending_timer_irqs(vcpu); 进行注入；

->kvm_inject_pit_timer_irqs(vcpu); -> __inject_pit_timer_intr(kvm); -> kvm_set_irq(kvm, kvm->arch.vpit->irq_source_id, 0, 1); -> irq_rt = rcu_dereference(kvm->irq_routing); 到中断路由表中找到irq0号对应的set函数 ->r = irq_set[i].set(&irq_set[i], kvm, irq_source_id, level);

即在setup_routing_entry（）中注册的kvm_set_pic_irq（）

->kvm_set_pic_irq() ->kvm_pic_set_irq(pic, e->irqchip.pin, level); ->pic_update_irq() ->s->irq_request(s->irq_request_opaque, 1); ->kvm_vcpu_kick

完成将虚拟时钟中断注入到内核模拟的虚拟PIC中.

由于vcpu_enter_guest返回1，所以不需要切换到用户模式，而是再次循环调用vcpu_enter_guest。

在kvm_x86_ops->run之前，调用inject_pending_event，它会将PIT中触发的中断真正地注入到vcpu中(通过调用kvm_x86_ops->set_irq)。

inject_pending_event(vcpu); ->kvm_x86_ops->set_irq(vcpu); .set_irq = vmx_inject_irq, vmx_inject_irq（）将vmcs相应位按规范设置好即可 vmcs_write32(VM_ENTRY_INTR_INFO_FIELD, intr);

再次VMEntry时，硬件检测到虚拟时钟中断，然后调用guest OS timer interrupt handler进行处理。
对PIT 中断的ACK通过写寄存器完成，guest OS会发生IO访问，这是另一个话题: IO虚拟化。

## Conclusion

以上为中断虚拟化 code walk throght。