在qemu中增加pci设备并用linux驱动验证

声明本文主要针对x86架构进行说明。

使用的qemu版本是：qemu-kvm-1.2.0-rc2

1)PCI结构简介

每个PCI设备都有一个配置空间和若干个地址空间，按照固定的顺序放置CPI的各种配置参数。关于详细的介绍可以在网上搜索相关的资料。

下面是在busybox下lspci -mk的输出内容说明：

[plain] view plain copy

print?

- 00:00.0 "Class 0600" "8086" "1237" "1af4" "1100"

- 00:01.0 "Class 0601" "8086" "7000" "1af4" "1100"

- 00:01.1 "Class 0101" "8086" "7010" "1af4" "1100" "ata_piix"

- 00:01.3 "Class 0680" "8086" "7113" "1af4" "1100"

- 00:02.0 "Class 0300" "1013" "00b8" "1af4" "1100"

- 00:03.0 "Class 0200" "10ec" "8139" "1af4" "1100" "8139cp"

- 00:04.0 "Class 0604" "1011" "0026" "0000" "0000"

- 01:00.0 "Class 3542" "1234"         "5678"      "6872"          "8952"

- class_id    vendor_id   device_id   subsystem_vendor_id subsystem_id

2）qemu的桥

在qemu中桥，总线，设备都会对应一个设备结构。最开始的初始化硬件的函数是pc_init1，在这里调用函数i440fx_init创建一个pci_bus,并且和isa_bus关联起来，（qemu模拟的还是pci-isa桥），然后再基于pci_bus创建一系列的设备。

3）pci设备创建

先看下一个pci设备的结构是怎样的：

[cpp] view plain copy

print?

- static TypeInfo mem_pci_info = {

- .name = "mem_pci",

- .parent = TYPE_PCI_DEVICE,

- .instance_size = sizeof(PCIMEMPCIState),

- .class_init = mem_pci_class_init,          /// pci 设备的初始化函数

- };

[cpp] view plain copy

print?

- static void mem_pci_register_types(void)

- {

- type_register_static(&mem_pci_info);          /// 注册设备结构

- }

在函数mem_pci_class_init里面为PCIDeviceClass的init数据成员赋值mem_pci_init

[cpp] view plain copy

print?

- static int mem_pci_init(PCIDevice *dev)

- {

- PCIMEMPCIState *pci = DO_UPCAST(PCIMEMPCIState, pci_dev, dev);

- MEMPCIState *s = &pci->state;

- pci->mem_pci_base    = (uint32_t)malloc(PCI_MEM_SIZE);

- memory_region_init_io(&s->mem, &mem_pci_ops, pci, "mem-pci", PCI_MEM_SIZE);        /// 注册一个MemoryRegion结构体，并分配一个                                                                                   ///MemoryRegionOps数据成员，这样

- pci_register_bar(dev, 1, PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_MEMORY, &s->mem);                  ///给pci设备注册一个bar类型是mem。

- return 0;

- }

由于本文需要让 linux内核的pci驱动 跟  qemu模拟的pci设备  之间实现通信，注意仅仅是实现数据流的传送。如果操作pci设备空间用qemu提供的api函数 cpu_inb ，那么会导致qemu把通信的数据当作操作设备的命令来执行。所以这里申请了一块内存并用mem_pci_base来指向申请的内存。

当以后需要对这块内存读写操作的时候就可以直接读写这块内存:

[cpp] view plain copy

print?

- static void mem_pci_write(void *opaque, target_phys_addr_t addr,

- uint64_t value, unsigned int size)

- {

- void    *pci_mem_addr;

- int     temp,region_size;

- byte    buff[8];

- pci_mem_addr    = ((PCIMEMPCIState *)opaque)->mem_pci_base;

- pci_mem_addr    = ((char *)pci_mem_addr) + addr;

- switch (size) {

- case 1:

- sprintf(buff,"%02llx",value);

- sscanf(buff,"%x",&temp);

- *((byte*)pci_mem_addr)  = (byte)temp;

- break;

- }

- }

具体的qemu端pci设备 mem_pci.c 实现方式如下所示：

[cpp] view plain copy

print?

- /*

- * QEMU memory pci emulation (PCI to ISA bridge)

- *

- */

- #include "pci.h"

- #include "pc.h"

- #include "i8254.h"

- #include "pcspk.h"

- #include "hw.h"

- #define MEM_PCI_VENDOR_ID   0x1234

- #define MEM_PCI_DEVICE_ID   0x5678

- #define MEM_PCI_REVISION_ID 0x73

- #define PCI_MEM_SIZE        0x00000010

- typedef struct MEMPCIState {

- MemoryRegion mem;

- } MEMPCIState;

- typedef struct PCIMEMPCIState {

- PCIDevice pci_dev;

- uint32_t mem_pci_base;

- MEMPCIState state;

- } PCIMEMPCIState;

- static const VMStateDescription vmstate_mem_pci = {

- .name = "mem_pci",

- .version_id = 0,

- .minimum_version_id = 0,

- .fields = (VMStateField[]) {

- VMSTATE_PCI_DEVICE(pci_dev, PCIMEMPCIState),

- VMSTATE_END_OF_LIST()

- },

- };

- typedef unsigned char  byte;

- typedef unsigned short int uint16;

- typedef unsigned int    uint32;

- static void mem_pci_write(void *opaque, target_phys_addr_t addr,

- uint64_t value, unsigned int size)

- {

- void    *pci_mem_addr;

- int     temp,region_size;

- byte    buff[8];

- pci_mem_addr    = ((PCIMEMPCIState *)opaque)->mem_pci_base;

- pci_mem_addr    = ((char *)pci_mem_addr) + addr;

- region_size = (int)memory_region_size( &((PCIMEMPCIState *)opaque)->state.mem);

- if(addr > region_size)

- return ;

- fprintf(stderr,"%x\n",pci_mem_addr);

- switch (size) {

- case 1:

- sprintf(buff,"%02llx",value);

- sscanf(buff,"%x",&temp);

- *((byte*)pci_mem_addr)  = (byte)temp;

- break;

- case 2:

- sprintf(buff,"%04llx",value);

- sscanf(buff,"%x",&temp);

- *((uint16*)pci_mem_addr)= (uint16)temp;

- break;

- case 4:

- sprintf(buff,"%08llx",value);

- sscanf(buff,"%x",&temp);

- *((uint32*)pci_mem_addr)= (uint32)temp;

- break;

- }

- fprintf(stderr,"%x\n",temp);

- }

- static uint64_t mem_pci_read(void *opaque, target_phys_addr_t addr,

- unsigned int size)

- {

- void    *pci_mem_addr;

- int     temp,region_size;

- byte    buff[8];

- pci_mem_addr    = ((PCIMEMPCIState *)opaque)->mem_pci_base;

- pci_mem_addr    = ((char *)pci_mem_addr) + addr;

- region_size = memory_region_size(&((PCIMEMPCIState *)opaque)->state.mem);

- if(addr > region_size)

- return 0;

- switch (size) {

- case 1:

- temp = *((byte *)pci_mem_addr);

- return ((byte)temp);

- case 2:

- temp = *((uint16 *)pci_mem_addr);

- return ((uint16)temp);

- case 4:

- temp = *((uint32 *)pci_mem_addr);

- return ((uint32)temp);

- }

- //fprintf(stderr,"%d",temp);

- }

- static const MemoryRegionOps mem_pci_ops = {

- .read = mem_pci_read,

- .write = mem_pci_write,

- .endianness = DEVICE_LITTLE_ENDIAN,

- };

- static Property mem_pci_properties[] = {

- DEFINE_PROP_HEX32("membase", PCIMEMPCIState, mem_pci_base, 0xc0000000),

- DEFINE_PROP_END_OF_LIST()

- };

- static int mem_pci_init(PCIDevice *dev)

- {

- PCIMEMPCIState *pci = DO_UPCAST(PCIMEMPCIState, pci_dev, dev);

- MEMPCIState *s = &pci->state;

- pci->mem_pci_base    = (uint32_t)malloc(PCI_MEM_SIZE);

- memory_region_init_io(&s->mem, &mem_pci_ops, pci, "mem-pci", PCI_MEM_SIZE);

- pci_register_bar(dev, 1, PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_MEMORY, &s->mem);

- return 0;

- }

- static void mem_pci_class_init(ObjectClass *klass, void *data)

- {

- PCIDeviceClass *k = PCI_DEVICE_CLASS(klass);

- DeviceClass *dc = DEVICE_CLASS(klass);

- k->init = mem_pci_init;

- k->vendor_id = MEM_PCI_VENDOR_ID;

- k->device_id = MEM_PCI_DEVICE_ID;

- k->revision  = MEM_PCI_REVISION_ID;

- dc->vmsd = &vmstate_mem_pci;

- dc->props = mem_pci_properties;

- }

- static TypeInfo mem_pci_info = {

- .name = "mem_pci",

- .parent = TYPE_PCI_DEVICE,

- .instance_size = sizeof(PCIMEMPCIState),

- .class_init = mem_pci_class_init,

- };

- static void mem_pci_register_types(void)

- {

- type_register_static(&mem_pci_info);

- }

- type_init(mem_pci_register_types)

在文件hw/pc_piix.c 函数pc_init1里面增加创建设备的代码：

[cpp] view plain copy

print?

- pc_cmos_init(below_4g_mem_size, above_4g_mem_size, boot_device,

- floppy, idebus[0], idebus[1], rtc_state);

- pci_create_simple_multifunction(pci_bus, -1,true ,"mem_pci");

- if (pci_enabled && usb_enabled) {

- pci_create_simple(pci_bus, piix3_devfn + 2, "piix3-usb-uhci");

- }

把源文件mem_pci.c放在hw目录下，在文件hw/Makefile.objs 增加如下代码：

[plain] view plain copy

print?

- hw-obj-y                  += mem_pci.o

然后编译。

linux内核一端需要有一个pci驱动来驱动这个我们模拟的pci设备，这里仅仅是一个简单的pci设备驱动，关于其框架不多说了，网上有很多教程。直接给出代码吧：

（注意对比这个驱动代码和上面的设备代码相同的地方）

[cpp] view plain copy

print?

- #include <linux/kernel.h>

- #include <linux/module.h>

- #include <linux/pci.h>

- #include <linux/init.h>

- #define MEM_PCI_VENDOR_ID       0x1234

- #define MEM_PCI_DEVICE_ID       0x5678

- #define MEM_PCI_REVISION_ID     0x73

- typedef unsigned char  byte;

- typedef unsigned short int uint16;

- typedef unsigned int    uint32;

- static struct pci_device_id ids[] = {

- { PCI_DEVICE(MEM_PCI_VENDOR_ID, MEM_PCI_DEVICE_ID), },

- { 0, }

- };

- MODULE_DEVICE_TABLE(pci, ids);

- static unsigned char skel_get_revision(struct pci_dev *dev)

- {

- u8 revision;

- pci_read_config_byte(dev, PCI_REVISION_ID, &revision);

- return revision;

- }

- //return 0 means success

- static int probe(struct pci_dev *dev, const struct pci_device_id *id)

- {

- /* Do probing type stuff here.

- * Like calling request_region();

- */

- unsigned char revision_id;

- int bar ;

- if (skel_get_revision(dev) != MEM_PCI_REVISION_ID)

- return 1;

- pci_enable_device(dev);

- bar = 1;

- resource_size_t start = pci_resource_start(dev, bar);

- resource_size_t len = pci_resource_len(dev, bar);

- unsigned long flags = pci_resource_flags(dev, bar);

- void __iomem * addressio = pci_iomap(dev,bar,len);

- *(byte *)addressio = 0x57;

- iowrite8(0x89,addressio + 8);

- printk("%x\n",ioread8(addressio + 8));

- printk("%x\n",*(byte *)addressio);

- return 0;

- }

- static void remove(struct pci_dev *dev)

- {

- /* clean up any allocated resources and stuff here.

- * like call release_region();

- */

- pci_disable_device(dev);

- }

- static struct pci_driver pci_driver = {

- .name = "mem_pci",

- .id_table = ids,

- .probe = probe,

- .remove = remove,

- };

- static int __init mem_pci_init(void)

- {

- return pci_register_driver(&pci_driver);

- }

- static void __exit mem_pci_exit(void)

- {

- pci_unregister_driver(&pci_driver);

- }

- MODULE_LICENSE("GPL");

- MODULE_AUTHOR("gudujian");

- module_init(mem_pci_init);

- module_exit(mem_pci_exit);

上面的驱动程序在pci设备的首字节写了一个字符0x57.在第8个字节写了一个字符0x89.并读出来：

上面只是实现了一个简单的字节读写功能，有兴趣的可以参考我以前的文章 http://blog.csdn.net/xsckernel/article/details/8159568 把pci驱动实现成一个字符驱动。

本文部分参考文章：

http://blog.csdn.net/yearn520/article/details/6576875

http://blog.csdn.net/yearn520/article/details/6577988