Linux Tick 和 Tickless

Tick，即周期性产生的 timer 中断事件，可用于系统时间管理、进程信息统计、低精度 timer 处理等等。这样就会有一个问题，那就是在系统空闲的时候也还是周期性的产生中断，系统会被周期性的唤醒导致功耗的增加，这对于追求低功耗的嵌入式设备来说是很难接受的。为此，内核开发者提出了动态时钟的概念，即在系统空闲阶段停掉周期性的时钟达到节省功耗的目的。内核可以通过配置项 CONFIG_NO_HZ 及 CONFIG_NO_HZ_IDLE 来打开该功能，这样在系统空闲的时候就可以停掉 tick 一段时间，但并不是完全没有 tick 了，当有除了 idle 进程之外的其它进程运行的时候会恢复 tick 。

## Tick 事件

### clock_event_device

clock_event_device，代表一个可以产生时钟事件的硬件时钟设备，这样的时钟设备就像单片机的定时器，可以对它编程设置要触发的定时时间，在定时时间到达的时候产生中断，它可以工作在周期模式或者单触发模式。周期模式就是周期性的产生 timer 中断事件，这和 tick 的定义很像。

clock_event_device 结构定义如下：

struct clock_event_device {

/* 回调函数指针，在硬件时钟设备的中断服务程序中调用 */

void			(*event_handler)(struct clock_event_device *);

/* 设置下一个定时时间，以 counter 的 cycle 数值为参数 */

int			(*set_next_event)(unsigned long evt,

struct clock_event_device *);

/* 设置下一个定时时间，要设置的定时时间是 ktime 格式，要配合 CLOCK_EVT_FEAT_KTIME 标记使用 */

int			(*set_next_ktime)(ktime_t expires,

struct clock_event_device *);

ktime_t			next_event;

u64			max_delta_ns;

u64			min_delta_ns;

u32			mult;

u32			shift;

enum clock_event_mode	mode;

unsigned int		features;

unsigned long		retries;

void			(*broadcast)(const struct cpumask *mask);

void			(*set_mode)(enum clock_event_mode mode,

struct clock_event_device *);

void			(*suspend)(struct clock_event_device *);

void			(*resume)(struct clock_event_device *);

unsigned long		min_delta_ticks;

unsigned long		max_delta_ticks;

const char		*name;

int			rating;

int			irq;

const struct cpumask	*cpumask;

struct list_head	list;

struct module		*owner;

}

SMP 系统，每个 CPU 都有一个只属于自己的 local timer 用于提供时钟事件服务，在 CPU 启动的时候通过调用 percpu_timer_setup 函数完成初始化工作。以三星 exynos7420 平台为例，percpu_timer_setup 函数最终调用 exynos4_local_timer_setup 函数来初始化每个 CPU 的 local timer ，配置和注册 clock_event_device。

static irqreturn_t exynos4_mct_tick_isr(int irq, void *dev_id)

{

struct mct_clock_event_device *mevt = dev_id;

struct clock_event_device *evt = mevt->evt;

exynos4_mct_tick_stop(mevt, 0);

/* 调用 clock_event_device 的 event_handler */

evt->event_handler(evt);

return IRQ_HANDLED;

}

static DEFINE_PER_CPU(struct irqaction, percpu_mct_irq) = {

.flags          = IRQF_TIMER | IRQF_NOBALANCING,

/* 中断处理程序 */

.handler        = exynos4_mct_tick_isr,

};

static int exynos4_local_timer_setup(struct clock_event_device *evt)

{

struct mct_clock_event_device *mevt;

unsigned int cpu = smp_processor_id();

mevt = this_cpu_ptr(&percpu_mct_tick);

mevt->evt = evt;

mevt->base = EXYNOS4_MCT_L_BASE(cpu);

/* 每个 CPU local timer 的名字分别为 mct_tick0, mct_tick1 ... mct_tick7 */

snprintf(mevt->name, sizeof(mevt->name), "mct_tick%d", cpu);

evt->name = mevt->name;

evt->cpumask = cpumask_of(cpu);  /* 属于哪个 CPU */

/* 设置下次触发的时间，即把时间编程到定时器 */

evt->set_next_event = exynos4_tick_set_next_event;

/* 设置工作模式，例如周期模式，单触发模式等 */

evt->set_mode = exynos4_tick_set_mode;

/* 支持周期模式和单触发模式 */

evt->features = CLOCK_EVT_FEAT_PERIODIC | CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT;

evt->rating = 450;

tick_base_cnt = 0;

if (!soc_is_exynos5433()) {

tick_base_cnt = 1;

exynos4_mct_write(tick_base_cnt, mevt->base + MCT_L_TCNTB_OFFSET);

}

/* exynos7420 每个 CPU 的 local timer 都是使用的 SPI 类型中断 */

if (mct_int_type == MCT_INT_SPI) {

struct irqaction *mct_irq = this_cpu_ptr(&percpu_mct_irq);

mct_irq->dev_id = mevt;

evt->irq = mct_irqs[MCT_L0_IRQ + cpu];

irq_set_affinity(evt->irq, cpumask_of(cpu));

enable_irq(evt->irq);

} else {

enable_percpu_irq(mct_irqs[MCT_L0_IRQ], 0);

}

/* 配置和注册 clock_event_device */

clockevents_config_and_register(evt, clk_rate / (tick_base_cnt + 1),

0xf, 0x7fffffff);

return 0;

}

Exynos7420 平台 local timer 使用的是 SPI 类型的中断，它可以直接唤醒 idle 状态的 CPU，这样就不需要使用 broadcast framework 了。MTK 平台 CPU 的 local timer 一般使用 PPI 中断，它不具有唤醒处于 idle 状态的 CPU 的能力，所以需要一个 global HW timer 作为 broadcast tick，由它来服务每个 CPU，例如将 tick 事件广播到 CPU，唤醒 CPU 等等。

### tick_device

tick_device，tick 设备，是对 clock_event_device 及其工作模式的封装：

struct tick_device {

struct clock_event_device *evtdev;

enum tick_device_mode mode;

};

tick_device_mode 只有两种模式，TICKDEV_MODE_PERIODIC 和 TICKDEV_MODE_ONESHOT，即周期模式和单触发模式。在 clock_event_device 注册的时候，tick_device 通过 tick_check_new_device 和 tick_setup_device 函数绑定一个属于该 CPU 且精度最高的 clock_event_device。这样，tick_device 工作在 TICKDEV_MODE_PERIODIC 模式时可以产生周期性的时钟事件，传统意义上的 tick 就是这么来的。周期模式下，clock_event_device 的 event_handler 被设置为 tick_periodic ，每个 tick 事件到来时 tick_periodic 就会被调用，它会通过 update_process_times 函数进行系统时间的更新、到期 hrtimer 的处理、TIMER_SOFTIRQ 软中断处理、进程信息更新及负载均衡等等。

## 模拟 tick 事件

### 低分辨率定时器

低分辨率定时器是基于 HZ 来实现的，精度为 1/HZ，内核 HZ 一般配置为 100，那么低分辨率定时器的精度就是 10ms。对定时器精度要求不高的内核模块还在大量使用低分辨率定时器，例如 CPU DVFS，CPU Hotplug 等。内核通过 time_list 结构体来描述低分辨率定时器。

### 高精度定时器

高精度定时器可以提供纳秒级别的定时精度，以满足对时间精度要求严格的内核模块，例如音频模块，内核通过 hrtimer 结构体来描述高精度定时器。在系统启动的开始阶段，高精度定时器只能工作在低精度周期模式，在条件满足之后的某个阶段就会切换到高精度单触发模式。上面所说的 tick_periodic 函数，最后会调用 hrtimer_run_pending 函数来判断是否可以切换到高精度模式。另外，动态时钟也是在这里判断和切换的。流程如下：

tick_periodic -> update_process_times -> run_local_timers -> raise_softirq(TIMER_SOFTIRQ) == run_timer_softirq -> hrtimer_run_pending

void hrtimer_run_pending(void)

{

/* 如果 hrtimer 已经是高精度模式则返回 */

if (hrtimer_hres_active())

return;

if (tick_check_oneshot_change(!hrtimer_is_hres_enabled()))

hrtimer_switch_to_hres();

}

int tick_init_highres(void)

{

return tick_switch_to_oneshot(hrtimer_interrupt);

}

static int hrtimer_switch_to_hres(void)

{

int i, cpu = smp_processor_id();

struct hrtimer_cpu_base *base = &per_cpu(hrtimer_bases, cpu);

unsigned long flags;

/* 如果已经是高精度模式了，则返回 */

if (base->hres_active)

return 1;

local_irq_save(flags);

if (tick_init_highres()) {

local_irq_restore(flags);

printk(KERN_WARNING "Could not switch to high resolution "

"mode on CPU %d\n", cpu);

return 0;

}

/* 表示工作在高精度模式了 */

base->hres_active = 1;

for (i = 0; i < HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES; i++)

base->clock_base[i].resolution = KTIME_HIGH_RES;

/* 创建一个 hrtimer 来模拟 tick，初始化这个 hrtimer */

tick_setup_sched_timer();

/* "Retrigger" the interrupt to get things going */

retrigger_next_event(NULL);

local_irq_restore(flags);

return 1;

}

最终，通过 hrtimer_switch_to_hres 完成低精度周期模式到高精度单触发模式的切换。tick_device 的工作模式变成了 TICKDEV_MODE_ONESHOT，其 clock_event_device 的 event_handler 被替换为 hrtimer_interrupt。至此，tick_device 不能再定期产生 tick 事件了，但是系统还离不开 tick 事件，所以内核通过一个 hrtimer 模拟了 tick，这个是在 tick_setup_sched_timer 函数中完成的。

void tick_setup_sched_timer(void)

{

struct tick_sched *ts = &__get_cpu_var(tick_cpu_sched);

ktime_t now = ktime_get();

/*

* Emulate tick processing via per-CPU hrtimers:

*/

/* 初始化用作模拟 tick 的 hrtimer */

hrtimer_init(&ts->sched_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS);

/* 设置该 hrtimer 的回调函数 */

ts->sched_timer.function = tick_sched_timer;

/* Get the next period (per cpu) */

hrtimer_set_expires(&ts->sched_timer, tick_init_jiffy_update());

for (;;) {

/* tick_period 就是一个 tick 周期，HZ 为 100 的话就是 10ms */

hrtimer_forward(&ts->sched_timer, now, tick_period);

/* 启动 hrtimer，加入 hrtimer 红黑树，如果这个 hrtimer 的到期时间是最近的，*/

/* 还会把它编程到硬件时钟设备，即 clock_event_device */

hrtimer_start_expires(&ts->sched_timer,

HRTIMER_MODE_ABS_PINNED);

/* Check, if the timer was already in the past */

if (hrtimer_active(&ts->sched_timer))

break;

now = ktime_get();

}

#ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON

if (tick_nohz_enabled)

/* NO_HZ 的工作模式，表明是使用的 hrtimer 实现 NO_HZ */

ts->nohz_mode = NOHZ_MODE_HIGHRES;

#endif

}

可以看到，sched_timer 就是模拟 tick 使用的 hrtimer，在其回调函数 tick_sched_timer 中会设置下次触发时间为 tick_period，这样就可以定期产生 tick 事件了。另外，还会通过 tick_sched_handle 函数调用 update_process_times 函数，相信很多人对 u pdate_process_times 很眼熟，前面说的系统时间的更新、到期 hrtimer 的处理、TIMER_SOFTIRQ 软中断处理、进程信息更新及负载均衡等等就是由它完成的。所以说利用 hrtimer 很完美的模拟了 tick 。

static enum hrtimer_restart tick_sched_timer(struct hrtimer *timer)

{

struct tick_sched *ts =

container_of(timer, struct tick_sched, sched_timer);

struct pt_regs *regs = get_irq_regs();

ktime_t now = ktime_get();

tick_sched_do_timer(now);   /* 更新时间 */

/*

* Do not call, when we are not in irq context and have

* no valid regs pointer

*/

if (regs)

/* tick_sched_handle 会调用 update_process_times 函数 */

tick_sched_handle(ts, regs);

/* 设置下次触发时间为 tick_period */

hrtimer_forward(timer, now, tick_period);

return HRTIMER_RESTART;

}

## tickless

tickless，即上面所说的动态时钟，之所以被称为 tickless，估计是为了更好的和 tick 联系起来。另外，并不是真的没有 tick 了，只是在系统空闲的时候停掉 tick 一段时间。使能了动态时钟之后，周期时钟的开关就由 idle 进程控制，当满足条件时就可以停掉 tick 若干时间，这个流程如下：

cpu_idle_loop -> tick_nohz_idle_enter -> __tick_nohz_idle_enter -> tick_nohz_stop_sched_tick

最后，通过 tick_nohz_stop_sched_tick 停止掉若干 tick。

static void cpu_idle_loop(void)

{

while (1) {

/* 开始进入 NO_HZ idle */

tick_nohz_idle_enter();

while (!need_resched()) {

check_pgt_cache();

rmb();

if (cpu_is_offline(smp_processor_id()))

arch_cpu_idle_dead();

local_irq_disable();

arch_cpu_idle_enter();

if (cpu_idle_force_poll || tick_check_broadcast_expired()) {

cpu_idle_poll();

} else {

if (!current_clr_polling_and_test()) {

stop_critical_timings();

rcu_idle_enter();

arch_cpu_idle();

WARN_ON_ONCE(irqs_disabled());

rcu_idle_exit();

start_critical_timings();

} else {

local_irq_enable();

}

__current_set_polling();

}

arch_cpu_idle_exit();

}

/* 有其它进程运行，退出 NO_HZ，恢复之前的周期时钟 */

tick_nohz_idle_exit();

schedule_preempt_disabled();

}

}

停掉 tick 若干时间，那么这个若干时间是怎么得来的呢？系统此时处于空闲状态只有 idle 进程在运行，还要处理可能产生的中断，但是无法获知除了定时器中断以外的其它中断何时产生，而定时器第一个即将到期的中断时间是可以得到的，在这个时间到期之前都可以停掉 tick，由此得到需要停掉的 tick 数。另外，停掉 tick 的时间不能超过 clock_event_device 的 max_delta_ns，不然可能会造成 clocksource 的溢出。

回顾一下 tick 事件产生时的工作流程。首先是中断处理函数 exynos4_mct_tick_isr 被运行，它会调用 clock_event_device 的 event_handler，即 hrtimer_interrupt，hrtimer_interrupt 会调用 __run_hrtimer 处理到期的 hrtimer， tick_sched_timer 这个 hrtimer 的回调函数 tick_sched_timer 被调用，tick_sched_timer 会把下次唤醒时间设置为 tick_period，相当于恢复了周期时钟。如果没有别的进程需要运行，恢复周期时钟的做法显然是不合理的，我们需要的是在第一个定时时间到来之前停止若干 tick。 通过前面的内容可以了解到 tick 产生时会触发 TIMER_SOFTIRQ 软中断，所以内核在软中断的 irq_exit 函数中做了些手脚，解决了刚才所说的周期时钟恢复的问题，流程如下：

irq_exit -> tick_irq_exit -> tick_nohz_irq_exit -> __tick_nohz_idle_enter -> tick_nohz_stop_sched_tick

看到了熟悉的身影 tick_nohz_stop_sched_tick，通过它又可以停掉若干的 tick。

tick_irq_exit 函数如下：

static inline void tick_irq_exit(void)

{

#ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON

int cpu = smp_processor_id();

/* Make sure that timer wheel updates are propagated */

if ((idle_cpu(cpu) && !need_resched()) || tick_nohz_full_cpu(cpu)) {

if (!in_interrupt())

tick_nohz_irq_exit();

}

#endif

}

如果有别的进程需要运行，need_resched() 就会为 1，就不能进入 tick_nohz_irq_exit 函数，也就无法停掉若干 tick，下次唤醒的时间就还是一个 tick_period。

没有使能 tickless，tick 周期性产生，如下图所示：

Tick

配置了 tickless，tick 会被停掉若干时间，变得没有规律，如下图所示：

Tickless

本作品由 zhjw421 创作，并由本站发表。未经授权，禁止转载。