Linux PCI Express

配置空间读写内核实现

# 1      PCI及PCI-E配置空间介绍

PCI-E是用来互联如计算和通信平台应用中外围设备的第三代高性能I/O总线。PCI-E采用了与PCI相同的使用模型和读写（load-store）通信模型，支持各种常见的事务，如存储器读/写、IO读/写和配置读/写事务。其存储器、IO和配置地址空间与PCI的地址空间相同。PCI Express与PCI系统是软件向后兼容的。

PCI-E的配置空间大小为4096字节，如图1所示。其中前256字节是与PCI兼容的配置寄存器，该区域可以用以下两种机制访问：

         PCI配置访问机制。

         PCI Express增强型配置机制。

图1 PCI-E配置空间

Memory-mapped I/O (MMIO)与port I/O

MMIO和port I/O（也称为port-mapped I/O或PMIO）是两种CPU与外设之间进行I/O操作的方式。

Port I/O是通过特殊的CPU指令来进行I/O操作，在x86架构上，可以通过指令in和out在特定的端口上进行I/O读写。I/O设备拥有与内存不同的地址空间，实现的方式是通过在CPU上额外的I/O pin或者将整个总线赋予端口。

MMIO即内存映射I/O，它是PCI规范一部分，I/O设备被放置在内存空间而不是I/O空。从处理器角度看，内存映射I/O后系统设备访问起来和内存一样。这样访问AGP/PCI-E显卡上的帧缓存，BIOS，PCI设备就可以使用读写内存一样的汇编指令完成，简化了程序设计的难度和接口的复杂性。

对软件人员来说，MMIO比Port I/O更方便使用。

# 2      PCI-E配置空间读写在内核的实现

用户空间的两个命令lspci和setpci来查看/修改PCI及PCI-E配置空间。用户命令执行的结果，是由内核来确定。那么我们关心一个问题：内核是如何真正去读取和修改配置空间的？

## 2.1      内核API接口

Linux内核提供了以下PCI/PCI-E配置空间访问接口，在驱动编写过程中，我们可以直接使用下面函数。这些

         pci_{read,write}_config_byte()

         pci_{read,write}_config_word()

         pci_{read,write}_config_dword()

函数的定义在文件include/linux/pci.h中。

00513: static inline int pci_read_config_byte(struct pci_dev *dev, int  where,

00513:  u8 *val)

00514: {

00515:         return pci_bus_read_config_byte (dev- >bus, dev- >devfn, where, val);

00516: }

00517: static inline int pci_read_config_word(struct pci_dev *dev, int  where,

00517: u16 * val)

00518: {

00519:         return pci_bus_read_config_word (dev- >bus, dev- >devfn, where, val);

00520: }

00521: static inline int pci_read_config_dword(struct pci_dev *dev,

00521:  int  where, u32*val)

00522: {

00523:         return pci_bus_read_config_dword (dev- >bus, dev- >devfn, where, val);

00524: }

00525: static inline int pci_write_config_byte(struct pci_dev *dev, int  where,

00525:  u8 val)

00526: {

00527:         return pci_bus_write_config_byte (dev- >bus, dev- >devfn, where, val);

00528: }

00529: static inline int pci_write_config_word(struct pci_dev *dev,

00529: int  where, u16  val)

00530: {

00531:         return pci_bus_write_config_word (dev- >bus, dev- >devfn, where, val);

00532: }

00533: static inline int pci_write_config_dword(struct pci_dev *dev,

00533: int  where, u32  val)

00534: {

00535:         return pci_bus_write_config_dword (dev- >bus, dev- >devfn, where, val);

00536: }

## 2.2      内核API实现

在PCI/PCI-E 配置空间读写API接口中，我们看到是对pci_bus_{read, write}_config_{byte, word, dword}的的封装。这些函数由drivers/pci/access.c中以宏的方式定义。

00024: #define PCI_OP_READ(size,type,len) \

00025: int pci_bus_read_config_##size \

00026:         (struct pci_bus *bus , unsigned int devfn, int pos , type *value)                       \

00027: {                                                                            \

00028:         int res ;                                                         \

00029:         unsigned long flags ;                                                       \

00030:         u32 data = 0;                                                                \

00031:         if (PCI_##size##_BAD) return PCIBIOS_BAD_REGISTER_NUMBER;                              \

00032:         spin_lock_irqsave(&pci_lock, flags );                                             \

00033:         res = bus - >ops- >read(bus , devfn, pos , len, &data );                     \

00034:         *value = (type)data ;                                                    \

00035:         spin_unlock_irqrestore(&pci_lock, flags );                                    \

00036:         return res ;                                                           \

00037: }

00038:

00039: #define PCI_OP_WRITE(size,type,len) \

00040: int pci_bus_write_config_##size \

00041:         (struct pci_bus *bus , unsigned int devfn, int pos , type value)                         \

00042: {                                                                            \

00043:         int res ;                                                         \

00044:         unsigned long flags ;                                                       \

00045:         if (PCI_##size##_BAD) return PCIBIOS_BAD_REGISTER_NUMBER;                              \

00046:         spin_lock_irqsave(&pci_lock, flags );                                             \

00047:         res = bus - >ops- >write(bus , devfn, pos , len, value);                        \

00048:         spin_unlock_irqrestore(&pci_lock, flags );                                    \

00049:         return res ;                                                           \

00050: }

00059: EXPORT_SYMBOL(pci_bus_read_config_byte);

00060: EXPORT_SYMBOL(pci_bus_read_config_word);

00061: EXPORT_SYMBOL(pci_bus_read_config_dword);

00062: EXPORT_SYMBOL(pci_bus_write_config_byte);

00063: EXPORT_SYMBOL(pci_bus_write_config_word);

00064: EXPORT_SYMBOL(pci_bus_write_config_dword);

pci_bus_{read, write}_config_{byte, word, dword}（）等函数，调用的是bus->ops->write、bus->ops->read方法。显然，现在的bus总线是PCI/PCI-E，我们就关注内核定义PCI/PCI-E总线的读写操作方法。

注：Linux内核没有专门将PCI-E列为一种总线，而是将PCI-E合并到PCI总线中。

## 2.3      PCI总线读写方法

PCI总线读写方法为pci_root_ops，对应的读写函数分别为pci_read（）、pci_write（）。实现在文件arch/i386/pci/common.c中。

00036: static int pci_read(struct pci_bus *bus, unsigned int devfn, int  where, int  size, u32

00036:  *value)

00037: {

00038:         return raw_pci_ops - >read(pci_domain_nr(bus), bus- >number,

00039:                                    devfn, where, size, value);

00040: }

00041:

00042: static int pci_write(struct pci_bus *bus, unsigned int devfn, int  where, int  size,

00042: u32  value)

00043: {

00044:         return raw_pci_ops - >write(pci_domain_nr(bus), bus- >number,

00045:                                     devfn, where, size, value);

00046: }

00047:

00048: struct pci_ops pci_root_ops = {

00049:         .read = pci_read,

00050:         .write = pci_write,

00051: };

pci_read（）、pci_write（）依赖于raw_pci_ops全局变量。

### 2.3.1     raw_pci_ops全局变量的设置

内核在启动时，会执行pci_access_init（）函数，在文件arch/i386/pci/init.c中。该函数中，确定了raw_pci_ops值。

00005: / * arch_initcall has too random ordering, so call the initializers

00006:   in the right sequence from here. */

00007: static __init int  pci_access_init(void)

00008: {

00009: #ifdef CONFIG_PCI_MMCONFIG

00010:         pci_mmcfg_init();

00011: #endif

00012:         dmi_check_pciprobe();

00013:

00014:         if (raw_pci_ops )

00015:                 return 0;

00016:

00017: #ifdef CONFIG_PCI_BIOS

00018:         pci_pcbios_init();

00019: #endif

00020:         / *

00021:          * don't check for raw_pci_ops here because we want pcbios as last

00022:          * fallback, yet it's needed to run first to set pcibios_last_bus

00023:          * in case legacy PCI probing is used. otherwise detecting peer busses

00024:          * fails.

00025:          */

00026: #ifdef CONFIG_PCI_DIRECT

00027:         pci_direct_init();

00028: #endif

00029:         return 0;

00030: } ?  end pci_access_init ?

00031:  arch_initcall(pci_access_init);

对于访问PCI空间，通过Port I/O方式则可以实现完全访问。但要访问全部的PCI-E配置空间，则需要MMIO方式。MMIO方式访问，则需要Linux内核支持。在编译内核时，选中以下选项即可。

Bus options (PCI etc.)  --->

--- PCI support

[*]   Support mmconfig PCI config space access

即需要选中“Support mmconfig PCI config space access”。 若没有选中该项，则用户通过lspci或setpci命令，访问不到PCI-E的扩展配置空间（256～4096字节）。

为了访问PCI-E扩展配置空间，pci_access_init（）函数会调用pci_mmcfg_init（）。于是将raw_pci_ops的值设为pci_mmcfg，代码都在文件arch/i386/pci/mmconfig.c中。

00152: void __init  pci_mmcfg_init(void)

00153: {

... ...

00173:         raw_pci_ops = &pci_mmcfg ;

... ...

00176: } ?  end pci_mmcfg_init ?

00147: static struct pci_raw_ops pci_mmcfg = {

00148:         .read =   pci_mmcfg_read,

00149:         .write =  pci_mmcfg_write,

00150: };

00151:

若内核中没有选中“Support mmconfig PCI config space access”，则raw_pci_ops方法为：pci_direct_conf1或pci_direct_conf2。通常情况下，使用pci_direct_conf1。代码在文件/arc/i386/pci/direct.c中。

00257: void __init  pci_direct_init(void)

00258: {

00259:         struct resource *region, *region2;

... ...

00267:         if (pci_check_type1()) {

00268:                 printk(KERN_INFO "PCI: Using configuration type 1\n");

00269:                 raw_pci_ops = &pci_direct_conf1;

00270:                 return;

00271:         }

... ...

00284:         if (pci_check_type2()) {

00285:                 printk(KERN_INFO "PCI: Using configuration type 2\n");

00286:                 raw_pci_ops = &pci_direct_conf2 ;

00287:                 return;

00288:         }

00293: } ?  end pci_direct_init ?

00079: struct pci_raw_ops pci_direct_conf1 = {

00080:         .read =                pci_conf1_read,

00081:         .write =  pci_conf1_write,

00082: };

00171: #undef PCI_CONF2_ADDRESS

00172:

00173: static struct pci_raw_ops pci_direct_conf2 = {

00174:         .read =                pci_conf2_read,

00175:         .write =  pci_conf2_write,

00176: };

### 2.3.2     Port I/O方式访问配置空间

Port I/O方式也称为直接方式访问。

PCI规范规定，直接操作port读取PCI配置信息时，通过CONFIG_ADDRESS和CONFIG_DATA；两个寄存器进行。CONFIG_ADDRESS的值为0xCF8，CONFIG_DATA的值为0xCFC，两个寄存器都为32bit。两个寄存器就是对应x86架构中的端口号。图2为CONFIG_ADDRESS寄存器格式。

图2 CONFIG_ADDRESS寄存器格式

bit31是使能对PCI Bus CONFIG_DATA的访问；

bit 30～24为保留，为只读，访问时返回值为0；

bit 23～16是Bus号；

bit 15～10是设备号；

bit 10～8是功能号；

bit 7～2是配置空间中的寄存器，单位为DWORD。

bit 1～0为只读，读取时放回为0。

这样直接访问PCI配置空间时，分为两步： 
    第一步是向CONFIG_ADDRESS寄存器（端口0xCF8）写入要读/写的位置；
    第二步是从CONFIG_DATA寄存器（端口0xCFC）读/写所需要数据。

Linux内核对PCI配置空间直接访问的实现函数分别为pci_conf1_read（）/pci_conf1_write（）和pci_conf2_read（）/pci_conf2_write（），分别对应读写Type 0和Type 1的配置空间。对于我们的PCI-E外设来说，是Type 0型配置空间。这里我们只关注Type 0。

函数pci_conf1_read（）和pci_conf1_write（）函数在文件arch/i386/pci/direct.c中。

00017: int  pci_conf1_read(unsigned int seg, unsigned int bus,

00018:                             unsigned int  devfn, int  reg, int  len, u32 *value)

00019: {

00020:         unsigned long flags;

00021:

00022:         if ((bus > 255) || (devfn > 255) || (reg > 255)) {

00023:                 *value = - 1;

00024:                 return - EINVAL;

00025:         }

00026:

00027:         spin_lock_irqsave(&pci_config_lock , flags);

00028:

00029:         outl(PCI_CONF1_ADDRESS(bus, devfn, reg), 0xCF8);

00030:

00031:         switch (len) {

00032:         case 1:

00033:                 *value = inb(0xCFC + (reg & 3));

00034:                 break;

00035:         case 2:

00036:                 *value = inw(0xCFC + (reg & 2));

00037:                 break;

00038:         case 4:

00039:                 *value = inl(0xCFC);

00040:                 break;

00041:         }

00042:

00043:         spin_unlock_irqrestore(&pci_config_lock , flags);

00044:

00045:         return 0;

00046: } ?  end pci_conf1_read ?

00047:

00048: int  pci_conf1_write(unsigned int seg, unsigned int bus,

00049:                              unsigned int  devfn, int  reg, int  len, u32  value)

00050: {

00051:         unsigned long flags;

00052:

00053:         if ((bus > 255) || (devfn > 255) || (reg > 255))

00054:                 return - EINVAL;

00056:         spin_lock_irqsave(&pci_config_lock , flags);

00057:

00058:         outl(PCI_CONF1_ADDRESS(bus, devfn, reg), 0xCF8);

00059:

00060:         switch (len) {

00061:         case 1:

00062:                 outb((u8)value, 0xCFC + (reg & 3));

00063:                 break;

00064:         case 2:

00065:                 outw((u16)value, 0xCFC + (reg & 2));

00066:                 break;

00067:         case 4:

00068:                 outl((u32)value, 0xCFC);

00069:                 break;

00070:         }

00071:

00072:         spin_unlock_irqrestore(&pci_config_lock , flags);

00073:

00074:         return 0;

00075: } ?  end pci_conf1_write ?

00076:

### 2.3.3     MMIO方式访问配置空间

Port I/O方式只能访问PCI配置空间，而不能访问PCI-E扩展配置空间（257～4096字节），此时只能通过MMIO方式。Linux内核中的MMIO实现读/写分别对应函数pci_mmcfg_write（）和pci_mmcfg_read（）。函数在文件arch/i386/pci/mmconfig.c中。

00071: static int pci_mmcfg_read(unsigned int seg, unsigned int bus,

00072:                             unsigned int  devfn, int  reg, int  len, u32 *value)

00073: {

00074:         unsigned long flags;

00075:         u32 base;

00076:

00077:         if ((bus > 255) || (devfn > 255) || (reg > 4095)) {

00078:  err:        *value = - 1;

00079:                 return - EINVAL;

00080:         }

00081:

00082:         if (reg < 256)

00083:                 return pci_conf1_read(seg,bus,devfn,reg,len,value);

00084:

00085:         base = get_base_addr(seg, bus, devfn);

00086:         if (! base)

00087:                 goto ↑err;

00088:

00089:         spin_lock_irqsave(&pci_config_lock , flags);

00090:

00091:         pci_exp_set_dev_base(base, bus, devfn);

00092:

00093:         switch (len) {

00094:         case 1:

00095:                 *value = mmio_config_readb(mmcfg_virt_addr + reg);

00096:                 break;

00097:         case 2:

00098:                 *value = mmio_config_readw(mmcfg_virt_addr + reg);

00099:                 break;

00100:         case 4:

00101:                 *value = mmio_config_readl(mmcfg_virt_addr + reg);

00102:                 break;

00103:         }

00104:

00105:         spin_unlock_irqrestore(&pci_config_lock , flags);

00106:

00107:         return 0;

00108: } ?  end pci_mmcfg_read ?

00110: static int pci_mmcfg_write(unsigned int seg, unsigned int bus,

00111:                              unsigned int  devfn, int  reg, int  len, u32  value)

00112: {

00113:         unsigned long flags;

00114:         u32 base;

00115:

00116:         if ((bus > 255) || (devfn > 255) || (reg > 4095))

00117:                 return - EINVAL;

00118:

00119:         if (reg < 256)

00120:                 return pci_conf1_write(seg,bus,devfn,reg,len,value);

00121:

00122:         base = get_base_addr(seg, bus, devfn);

00123:         if (! base)

00124:                 return - EINVAL;

00125:

00126:         spin_lock_irqsave(&pci_config_lock , flags);

00127:

00128:         pci_exp_set_dev_base(base, bus, devfn);

00129:

00130:         switch (len) {

00131:         case 1:

00132:                 mmio_config_writeb(mmcfg_virt_addr + reg, value);

00133:                 break;

00134:         case 2:

00135:                 mmio_config_writew(mmcfg_virt_addr + reg, value);

00136:                 break;

00137:         case 4:

00138:                 mmio_config_writel(mmcfg_virt_addr + reg, value);

00139:                 break;

00140:         }

00141:

00142:         spin_unlock_irqrestore(&pci_config_lock , flags);

00143:

00144:         return 0;

00145: } ?  end pci_mmcfg_write ?

若访问的配置空间在前面256字节范围内，则直接调用直接访问方式（Port I/O）。若访问PCI-E扩展配置空间，则首先通过get_base_addr（）函数获取设备对应的内存空间物理地址，然后通过pci_exp_set_dev_base（）函数将物理地址映射到一个线性地址，最后通过mmio_config_{read, write}{b, w, l}执行真正的读写。

#### 1.   get_base_addr（）

00028 / *

00029: * Functions for accessing PCI configuration space with MMCONFIG accesses

00030: */

00031: static u32 get_base_addr(unsigned int seg, int  bus, unsigned devfn)

00032: {

00033:         int cfg_num = - 1;

00034:         struct acpi_table_mcfg_config *cfg;

00035:

00036:         while (1) {

00037:                 ++cfg_num;

00038:                 if (cfg_num >= pci_mmcfg_config_num ) {

00039:                          break;

00040:                 }

00041:                 cfg = &pci_mmcfg_config [cfg_num];

00042:                 if (cfg- >pci_segment_group_number ! = seg)

00043:                          continue;

00044:                 if ((cfg- >start_bus_number <= bus) &&

00045:                      (cfg- >end_bus_number >= bus))

00046:                          return cfg- >base_address;

00047:         }

00048:

00049:         / * Handle more broken MCFG tables on Asus etc.

00050:           They only contain a single entry for bus 0- 0. Assume

00051:           this applies to all busses. */

00052:         cfg = &pci_mmcfg_config [0];

00053:         if (pci_mmcfg_config_num == 1 &&

00054:                 cfg- >pci_segment_group_number == 0 &&

00055:                 (cfg- >start_bus_number | cfg- >end_bus_number) == 0)

00056:                 return cfg- >base_address;

00057:

全局变量pci_mmcfg_config是所有PCI/PCI-E设备的MMIO映射表，MMIO映射表是内核根据BIOS POST结构初始化PCI总线时设置好，内核读取分配的值即可。

#### 2.   pci_exp_set_dev_base（）

通过get_base_addr（）获取到的地址是物理地址，为了能读取，还需通过桉树pci_exp_set_dev_base(base, bus, devfn);理地址转换为逻辑地址。

00062: static inline void pci_exp_set_dev_base(unsigned int base, int  bus, int

00062:  devfn)

00063: {

00064:         u32 dev_base = base | (bus << 20) | (devfn << 12);

00065:         if (dev_base != mmcfg_last_accessed_device ) {

00066:                 mmcfg_last_accessed_device  = dev_base;

00067:                 set_fixmap_nocache(FIX_PCIE_MCFG, dev_base);

00068:         }

00069: }

文件include/asm-i386/fixmap.h。

00100: / *

00101: * Some hardware wants to get fixmapped without caching.

00102: */

00103: #define set_fixmap_nocache(idx,  phys) \

00104:                 __set_fixmap(idx, phys, PAGE_KERNEL_NOCACHE)

00105:

文件arch/i386/mm/pgtable.c。

00140: void  __set_fixmap (enum fixed_addresses  idx, unsigned long phys, pgprot_t

00140:  flags)

00141: {

00142:         unsigned long address = __fix_to_virt(idx);

00143:

00144:         if (idx >= __end_of_fixed_addresses) {

00145:                 BUG();

00146:                 return;

00147:         }

00148:         set_pte_pfn(address, phys >> PAGE_SHIFT, flags);

00149: }

00150:

00023: #define mmcfg_virt_addr ((void __iomem *) fix_to_virt(FIX_PCIE_MCFG))

## 2.4      用户接口在内核的实现

前面我们已经提到可以通过lspci和setpci命令来读写PCI/PCI-E配置。而这些命令的实现是基于内核提供的/sysfs接口或/proc接口。

内核为PCI/PCI-E总线提供的/sysfs读写方法如下，文件drivers/pci/pci-sysfs.c。

00510: static struct bin_attribute pci_config_attr = {

00511:         .attr =        {

00512:         .name = "config",

00513:                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,

00514:                 .owner = THIS_MODULE,

00515:         },

00516:         .size = 256,

00517:         .read = pci_read_config,

00518:         .write = pci_write_config,

00519: };

00520:

00521: static struct bin_attribute pcie_config_attr = {

00522:         .attr =        {

00523:                 .name = "config",

00524:                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,

00525:                 .owner = THIS_MODULE,

00526:         },

00527:         .size = 4096,

00528:         .read = pci_read_config,

00529:         .write = pci_write_config,

00530: };

00531:

pci_read_config（）和pci_write_config（）函数进而调用pci_user_write_config_{dword, word, byte}。我们来看一下setpci命令执行时（图3），内核栈信息和lspci栈信息（图4）。

由栈信息我们可以看出，函数最终调用pci_conf1_write（）函数。也就是/sysfs提供的读写接口，也最终是使用Port I/O和MMIO方式。

图3 pci_conf1_write（）函数调用栈

图4 pci_mmcfg_read（）函数调用栈